“NFC 방명록”

| 과목명 | 기초창의공학설계 |
| --- | --- |
| 담 당 | 이 상 윤 교수 |
| 작성일 | 2023년 12월 14일 |
| 프로젝트명/조 | NFC방명록/9조 |
| 조 장 | 정기주(2021428890) |
| 조 원 | 전호준(2021115459) |
|  | 금명섭 (2020111842) |

목차

1. 프로젝트 개요

2. 결과물 및 상세 개발 내용

2.1 결과물

2.2 세부 개발 내용 및 결과

2.2.1 DB

2.2.2 아두이노

2.2.3 파이썬

2.24 png 파일

3. 사용자 메뉴얼

3.1 com번호입력

3.2 회원가입

3.3 메인화면

3.4. 방명록 보기 화면

4. 문제점

4.1 인지된 문제점

4.2 문제점 대처

5. 프로젝트 진행

5.1 프로젝트 진행 방식

5.2 역할 분담

1. 프로젝트 개요

방명록 프로그램으로 이 프로젝트는 아두이노, 파이썬 GUI, 그리고 데이터베이스를 통합하여 개발하였습니다. 사용자 정보를 효과적으로 기록하고 관리하는 것을 목표로 했습니다. 이 프로그램은 특히 이벤트나 행사 현장에서 참가자들의 정보를 간편하게 수집하고 저장하기 위해 설계되었습니다.

사용자 측면: 행사나 이벤트에 참가하는 사용자는 휴대폰 NFC를 통해 간편하게 등록되며, LED와 부저를 통해 등록 여부를 확인할 수 있습니다. 관리자는 GUI를 통해 사용자 정보를 손쉽게 확인하고 관리할 수 있습니다.

기능적 측면: 프로그램은 직관적으로 사용하기 쉬운 파이썬 GUI를 통해 사용자들이 개인 정보를 수집하고, 아두이노를 활용하여 입력된 정보를 수집합니다. 이 때 프로그램이 정상적으로 인식되었음을 알리는 부저와 LED 장비를 부탁했습니다. 정보들은 안전하게 DB에 저장되어 나중에 필요한 경우에 참고할 수 있도록 합니다. 또한 수집된 정보를 간단하게 확인할 수 있도록 GUI에 목록을 볼 수 있는 기능과 정렬 기능을 추가하였습니다.

| 프로젝트 명칭 | NFC 방명록 프로그램 |
| --- | --- |
| 개발 기간 | 2023. 11. 11 ~ 2023. 12. 11 |
| 개발 수행자 | 정기주, 금명섭, 전호준 |
| 개발 방식 | RFID센서를 필두한 아두이노 장치를 개발하고, 시각적으로 정보를 확인할 수 있는 파이썬 GUI코드를 개발한 후 DB에 파일 형태로 저장할 수 있도록 스키마를 작성 |
| 상세 기능 | - 휴대폰이 RFID 센서에 인식 시 LEF와 피에조 부저를 활용하여 사용자에게 정상처리 여부를 시각적, 청각적으로 알립니다. - 아두이노와 Python 간의 시리얼 통신을 통해 RFID 센서에서 받은 데이터를 실시간으로 전달하고 처리합니다. - 관리자는 GUI 기반의 Python 프로그램을 통해 행사 참가자들의 정보를 효과적으로 관리할 수 있습니다. - 회원가입 기능을 통해 처음으로 인원을 등록할 때 성명 및 소속을 작성할 수 있습니다. - RFID 센서가 인식되면 회원가입으로 기록된 소속, 성명, 시간, 날짜 정보를 DB에 저장합니다. - Python 프로그램에서는 방문한 사용자를 추적하고, 가시성을 높이기 위해 사용자 정보를 정렬하는 기능을 구현합니다. |

2. 결과물 및 상세 개발 내용

2.1 결과물

"NFC 방명록" 프로젝트의 최종 결과물은 다음과 같다.

<표 2.1 결과물 내역>

| 장치 및 문서 | 결과물 형태 |
| --- | --- |
| 아두이노 장치 |  |
| GUI 프로그램 |  |
| 소스코드 및 png파일 | 기초창의공학설계 Github 9조 내 업로드 |
| 프로젝트 진행 시 작성된 문서 파일 | 기초창의공학설계 Github 9조 내 업로드 |
| 최종 결과 보고서 | 결과 보고서 문서 1건 및 소스코드 압축파일 |

2.2 세부 개발 내용 및 결과

2.2.1 DB

- 개발 환경: SQLite

- DB 서버를 따로 구축하지 않고 파일형태로 사용자 정보를 저장하기로 함.

- 회원 정보를 저장하기 위한 User, 방문 정보를 저장하기위한 List 테이블로 작성

- User 테이블의 Pin_Num을 기준으로 각 NFC를 구분하고 이를 통해 Name과 							Content의 정보를 가져온다

<표 2.2.3-1. DB User 테이블 데이터 내역>

| 데이터 명칭 | 정의 | 형식 | etc |
| --- | --- | --- | --- |
| Seq | 데이터 정렬을 위한 순서 번호 | INTEGER | ex) 1, 2, 3, ... |
| Pin_Num | 각 NFC에 내장되어 있는 고유한 ID번호 | TEXT |  |
| Name | 회원가입 시 입력되는 ID번호에 대응 되는 성명 | TEXT |  |
| Content | 회원가입 시 입력되는 ID번호에 대응 되는 소속 | TEXT |  |

<표 2.2.3-1. DB List 테이블 데이터 내역>

| 데이터 명칭 | 정의 | 형식 | etc |
| --- | --- | --- | --- |
| Seq | 데이터 정렬을 위한 순서 번호 | INTEGER | ex) 1, 2, 3, ... |
| Date | RFID가 인식될 때의 날짜 | TEXT |  |
| Time | RFID가 인식될 떄의 시간 | TEXT |  |
| Name | 회원가입 시 입력된 성명 | TEXT |  |
| Content | 회원가입 시 입력된 소속 | TEXT |  |

2.2.2 아두이노

- 개발환경: ArduinoIDE

2.2.2.1 아두이노 장치

- 프로젝트에 주가 되는 RFID 센서는 성능이 좋더라도 기능적인 부분에서 크게 차					이가 없기에 기존에 배포받은 Uno와 RC522를 사용함

1. Arduino Uno R3

2. RFID RC522

3. 피에조 부저, LED 2개

2.2.2.2 아두이노 코드

1. 사용 라이브러리: SPI.h, MFRC522.h

SPI 통신 및 RFID 센서를 위한 MFRC522 라이브러리를 사용

2. setup 함수: 시리얼 통신을 시작하고 SPI버스를 초기화한 후, LED핀을 출력으로 설				정(이는 디폴트로 빨간색 LED를 밝히기 위함)하고 MFRC522를 초기화

<그림 2.2.4.2 setup함수>

3. loop 함수:  빨간색 LED를 켜고 초록색 LED를 끄고, 새로운 카드가 감지되면 카드				의 UID를 읽어와서 시리얼 모니터에 출력.(이는 파이썬에서 시리얼 통신에서 가져오					기 위함) 이후 초록색 LED를 켜고 동시에 피에조 부저를 울림

<그림 2.2.4.2 loop함수>

2.2.2.3 회로도

- 아두이노의 하드웨어 지식은 전무하기에 https://www.circuito.io/ 사이트를 활용

<그림 2.2.4.3 아두이노 회로도>

2.2.2.4 시리얼 모니터

- 아두이노 키트의 rfid 태그와 카드를 센서에 인식했을 때 각 고유한 uid가 모니터					에 출력

<그림 2.2.2.4 시리얼 모니터>

2.2.3 파이썬

- 개발 환경: 파이참(Pycharm)

2.2.3.1  db.py

- SQLite과의 연결을 위해 sqlite3 라이브러리를 활용

<표 2.2.3.1 db.py>

| 함수명 | 기능 |
| --- | --- |
| check_pin_num(num) | 핀 넘버를 입력하여 그에 해당하는 모든 정보를 가져와 반환 |
| check_seq_user() | User 테이블의 레코드 수를 가져와 반환 |
| get_last_user() | User 테이블의 가장 최근 레코드의 Name, Content를 반환 |
| check_seq_list() | List 테이블의 레코드 수를 가져와 반환 |
| get_last_list() | List 테이블의 가장 최근 레코드의 Date, Time, Name, Content를 반환 |
| get_list(sort,desc) | sort를 기준으로 오름차, 내림차순으로 정렬한 List 테이블의 모든 레코드를 반환 |
| input_Name(num, name, content) | Pin번호, name, content를 입력받아 User 테이블에 저장 |
| save(num) | Pin번호를 입력받아 그에 해당하는 Name, content 와 시간 정보를 List 테이블에 저장 |

2.2.3.2 Make_label.py

- 본격적으로 GUI 프로그램을 만들기 전 활용되는 함수를 저장, tkinter를 활용

<표 2.2.3.2 Make_lable.py>

| 함수명 | 기능 |
| --- | --- |
| image_label(self, file_name,x,y) | 파일명, 좌표값을 입력받아 파일명을 기준으로 이미지 객체를 만들고 좌표값이 배치 후 반환 |
| image_label_text(self, file_name, x, y, text, color, font) | 파일명, 좌표, 텍스트, 색, 폰트를 입력받아 이를 적용한 이미지 객체를 만들고 반환 |
| image_button(self, file_name, x, y, command) | 파일명, 좌표, 실행시킬 함수를 입력받아 적용한 버튼 객체를 반환 |
| image_button_text(self, file_name, x, y, command, text, color, font) | 파일명, 좌표, 실행시킬 함수, 텍스트, 색, 폰트를 입력받아 적용한 버튼 객체를 반환 |

2.2.3.3 Guest_book.py

- main함수가 담겨있는 파일로 실행시킬 GUI class가 담겨있음

<표 2.2.3.3 Guest_book.py>

| 함수명 | 기능 |
| --- | --- |
| arduino(self) | thread로 실행되는 함수로 nfc 센서가 인식될 경우에 적절히 처리되도록 작성. com포트 번호를 입력받아 시리얼 통신이 가능케함 |
| destroy(self) | GUI 화면의 위젯들을 삭제함 |
| center_window(self, width, height) | 높이와 화면을 입력받아 프로그램을 배치 |
| no_action(self) | 아무 동작도 하지 않은 빈 함수로 특정 상황에서 동작을 하지 않고 넘기기 위함 |
| main_screen(self) | main 화면을 나타내는 함수로 이미지를 가져와 배치시킨 후 db에서의 최신데이터를 화면에 출력 |
| apply_screen(self) | 회원가입 화면을 나타내는 함수 |
| commit1,2(self) | 회원가입 화면의 버튼에 적용되는 함수로 '이름'과 '소속'을 입력받고 회원가입이 되도록 함수를 적용 |
| reload(self) | '방명록 보기' 버튼에 적용될 함수로 방명록 리스트로 넘어감 |
| list_screen1,2,3() | '방명록'의 화면의 수로 최대 3페이지까지 나타냄 |
| sort1,2,3,4(self) | 날짜, 시간, 이름, 소속으로 정렬하게 하는 함수 |
| _quit(self) | 종료 여부를 확인하는 messagebox를 띄우고 종료를 하는 함수 |
| change_sortnum(self) | 오름차, 내림차순을 결정하고 다른 함수의 색을 변경하여 시각적으로 확인할 수 있게함 |

2.2.4 png파일

- 제작 프로그램: pixlr e

- GUI 프로그램에 사용될 png파일을 제작

<표 2.2.4 제작한 파일-1>

<표 2.2.4 제작한 파일-2>

3. 사용자 메뉴얼

3.1 com번호 입력

- 장치관리자를 통해 아두이노 uno의 com포트 번호를 확인.

- 프로그램 실행 시 com포트 번호 입력

<그림1 3.1 장치관리자>

<그림2 3.1 프로그램 시작 com 포트 번호 입력>

3.2 회원가입

- 회원가입 화면에서 성명과 소속을 입력 후 '입력' 버튼을 누른다. 이후 자신의 NFC카드를 		인식하면 회원가입이 완료됨

<그림1,2 3.2 회원가입 화면>

3.2.1 회원가입 이후 화면 갱신

- 회원가입 직후 메인화면의 왼쪽 하단에 회원가입이 되었음을 출력

<그림 3.2..1 회원가입 직후 메인화면>

3.3 메인화면

- 메인화면은 '회원가입', '방명록보기', '종료' 버튼으로 구성됨.

- 회원가입이된 NFC가 인식될 때 오른쪽 하단에 방문 여부를 출력

- 종료버튼을 누르면 messagebox로 종료여부를 확인 후 종료

<그림1,2 3.3 NFC인식, 종료버튼>

3.4 방명록 보기 화면

- '돌아가기' 버튼, 페이지를 넘기는 버튼, 정렬 버튼으로 구성

- 현재 db에 저장된 데이터를 가져와 방명록 화면에 출력함

- 화면 최대 15개의 데이터를 출력해주며 그 이상일 경우 다음 화면으로 넘어갈 수 있는 '				화살표' 버튼이 활성화됨

- '날짜', '시간', '이름', '소속'으로 정렬할 수 있음

-

4. 문제점

4.1 인지된 문제점

- 아두이노 키트의 rfid 태그와 카드는 고유한 uid를 가지나 안드로이드 스마트폰의 nfc의 			경우 센서에 인식될때마다 uid가 바뀜

- 안드로이드의 경우 처음 두자리가 동일하지만 아이폰의 경우 처음 두자리 조차 다름

<그림1,2 4.1 안드로이드 NFC 인식, 아이폰의 NFC 인식>

4.2 문제점의 대처

- 현 상태에서 마땅한 해결책 모색을 못함

- 'NFC가 UID가 고유하다'라는 가정에서 프로그램을 제작했기 때문에 UID를 기준으로 				사용자를 구분하는 프로그램의 제작은 불가.

- '성명'으로 구분하는 방명록 프로그램으로 바꿀 수 있으나, '아두이노를 활용하는 					프로젝트' 라는 취지에서 벗어나기에 불가

5. 프로젝트 진행

5.1 프로젝트 진행 방식

- 주기적인 모임: 매주 1회 모임을 가지며 현재 진행 척도 공유 및 피드백을 주고받음.

- 메신저를 통한 실시간 소통: 프로젝트 팀원들 간에 메신저를 활용하여 프로젝트의 진행 				상황을 실시간으로 공유하고 빠르게 피드백을 주고받음

5.2 역할분담

1. 정기주

- 주요 역할: 아두이노와 파이썬, 그리고 데이터베이스의 연결 담당

- 조장: 팀 내 리더로서 팀원들을 이끄는 역할

- 문서 작성: 개발 계획서, 최종 보고서, 회의록, 연구 노트 작성

- 발표 담당: 개발 계획서 및 최종 결과물에 대한 발표

2. 금명섭

- 주요 역할: 아두이노 장치 개발 및 코드작성

- 발표 담당: 아두이노 관련 내용에 대한 주차별 발표

- 문서 작성: 연구 노트 작성

- 외형 담당: 프로젝트 결과물의 외형 디자인 담당

3. 전호준

- 주요 역할: 파이썬 GUI 관련 코드작성

- 발표 담당: GUI 관련 주차에 대한 바표

- 문서 작성: 연구 노트 작성

- 외형 담당: 프로젝트 결과물의 외형 디자인 담당